Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5

ПО КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Расчет константы равновесия, равновесных концентраций»

Ведущий преподаватель:

Ст. преподаватель                                                     		Митричев И.И.

СТУДЕНТ группы КС-24				          Мосолова В.Г.

Москва

2023

Задание

Задача 1 (Вариант 24: NH4Cl(т)=NH3+HCl). [Кудряшов, Каретников, стр. 289]

Применяя принцип Ле-Шателье и уравнения (1)-(4), определите, как будет

меняться равновесный выход конечных продуктов реакции при:

а) повышении температуры;

б) повышении давления;

в) добавлении инертного газа.

Задача 2 (Вариант 4).

В результате квантовохимических расчетов амин-иминной таутомерии аденина, получены следующие данные по энергетическим барьерам реакций по стандартному изменению энергии Гиббса при 298,15 K в кДж/моль:

| Прямая (амин → имин) | Обратная (имин → амин) |
| --- | --- |
| 172,5 | 127,0 |

Найдите долю имина в равновесии в процентах.

Подсказка: для этого предположите, что в начальный момент присутствует только один из изомеров. Стандартное изменение энергии Гиббса в реакции есть разность барьеров прямой и обратной реакции.

Результаты расчетов

Задача 1.

Найдем тепловой эффект реакции из справочных данных:

ΔHf/R:

NH4Cl = -3.78318145E+04

NH3 = -5.48041917E+03

HCl = -0.11102278E+05

R = 8.314 Дж/(моль*K)

NH4CL(II)         j 9/65N  1.H  4.CL 1.   0.S   298.150   457.700  298.150     1

0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00    2

0.00000000E+00 0.00000000E+00 6.82094487E+00-6.42535124E-03 9.38557161E-05    3

-1.07607330E-07 0.00000000E+00-4.01964847E+04-2.87592223E+01-3.78318145E+04    4

NH3  RRHO         A12/04H  3.N  1.   0.   0.G   200.000  6000.000 1000.        1

2.09566674E+00 6.14750045E-03-2.00328925E-06 3.01334626E-10-1.71227204E-14    2

-6.30945436E+03 9.59574081E+00 4.46075151E+00-5.68781763E-03 2.11411484E-05    3

-2.02849980E-08 6.89500555E-12-6.70753514E+03-1.34450793E+00-5.48041917E+03    4

HCL               RUS 89H   1CL  1    0    0G   200.000  6000.000 1000.        1

0.27575767E+01 0.14538737E-02-0.47964697E-06 0.77790943E-10-0.47957377E-14    2

-0.11913766E+05 0.65219722E+01 0.34637647E+01 0.47648423E-03-0.20030122E-05    3

0.33171437E-08-0.14495818E-11-0.12144352E+05 0.26642828E+01-0.11102278E+05    4

По следствию закона Гесса:

NH4Cl(т)=NH3+HCl

ΔHr0 = ΔH0f,NH4Cl – ΔH0f,NH3 – ΔH0f,HCl =

8.314*(-3.78318145E+04+5.48041917E+03+0.11102278E+05) = -1.76665161*E+05 <0 => Реакция экзотермическая +Q

NH4Cl(т) = NH3(г) + HCl(г) +Q при:

а) повышении температуры;

По принципу Ле-Шателье равновесие смещается в сторону реагентов, так как прямая реакция – с выделением тепла, обратная – с поглощением.

б) повышении давления;

По принципу Ле-Шателье равновесие смещается в сторону реагентов, так как меньше моль газов (0<2).

в) добавлении инертного газа.

По принципу Ле-Шателье равновесие сместится в сторону продуктов (большего количества молей газов), так как из-за добавления инертного газа уменьшится концентрация газов NH3 и HCl.

Δv = 1+1-0 = 2>0

Kp = Kx * pΔv = Kn * n-Δv * pΔv – константа равновесия

Kx – константа по мольным долям

p – общее давление в системе

Δv – разность стехиометрических коэффициентов газов

Kn – константа числа молей

n-Δv – сумма числа молей в степени -Δv

При добавлении инертного газа n увеличивается, а значит n-2  наоборот уменьшается. Следовательно, Kp уменьшается и равновесие смещается в сторону прямой реакции.

Задача 2.

Амин -> Имин

|  | Амин | Имин |
| --- | --- | --- |
| Было | 1 | - |
| Прореагировало | x | x |
| В равновесии | 1-x | x |

Стандартное изменение энергии Гиббса = 172,5-127 = 45,5 кДж/моль

Доля имина в равновесии в процентах:

R=8,314 Дж/(моль*K) T=298.15K

Ka = x / (1 - x) = exp(− Δ𝑟𝐺0/ 𝑅𝑇 ) = exp(-18,3555) = 1,06735*10-8

x ≈ 1,06735*10-8 = 1,06735*10-6 % – Доля имина

Вывод: в 1 задании помощью принципа Ле-Шателье и константы равновесия было определено смещение равновесия при увеличении температуры, давление и добавлении инертного газа. Во 2 задании с помощью стандартного изменения энергии Гиббса нашли долю имина в равновесии.