Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

ПО КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Моделирование бинарных парожидкостных систем с использованием модели Вильсона»

Ведущий преподаватель

к.т.н., доцент                                                      		Митричев И.И.

СТУДЕНТ группы КС-24				          Мосолова В.Г.

Москва

2023

Задание

Используя приведенные данные, подобрать константы в модели Вильсона и построить y-x и P-x диаграмму.

методика: см. стр. 276-277, первый алгоритм из раздела 8.6 справочника Шервуда (файл VLE_по_справочнику_Шервуда.pdf)

подсказка: выполните минимизацию функции SUM[abs(gE_exp – gE_Wilson)] по параметрам по модели Вильсона α12 и α21 (x0 = [α120 α210] = [10000; 5000], например). Для этого используйте scipy.optimize например, с методом Нелдера-Мида (Nelder-Mead).

Коэффициенты A, B, C в таблицах приведены для следующего уравнения

ln Pi0(мм.рт.ст.) = [A - B / ( T (K) + C )] (не забудьте перевести единицы давления после вычисления).

Исследуемая система (вариант):

- Ацетон + хлороформ

| Вариант | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Данные VLE, T = |  | 298.15K |
| X1 | Y1 | P, bar |
| 0.100 | 0.055 | 0.2420 |
| 0.300 | 0.275 | 0.2216 |
| 0.500 | 0.589 | 0.2287 |
| 0.700 | 0.780 | 0.2546 |
| 0.900 | 0.951 | 0.2887 |
| Параметры |  |  |
|  | 1 | 2 |
| A | 16.65 | 15.97 |
| B | 2940.46 | 2696.79 |
| C | -35.93 | -46.16 |
| Tc, K | 508.10 | 536.40 |
| Pc, bar | 47.01 | 54.72 |
| ω | 0.31 | 0.22 |

Теоретическое обоснование решения

Закон Рауля

Парциальное давление насыщенного пара компонента идеального раствора равно произведению его мольной доле в растворе и давления насыщенного пара над чистым компонентом.

Pi= Pi0Xi

Pi – парциальное давление насыщенного пара компонента, Па

Pi0 – давление насыщенного пара над чистым веществом, Па

Xi – мольная доля компонента в растворе

В качестве стандартного состояния для i-го компонента растворов выбирают обычно чистое состояние i-го компонента при T раствора, поэтому справа видим «нолик».

Растворы, для которых выполняется закон Рауля – идеальные, в них отсутствует взаимодействие частиц между собой.

Закон Дальтона

Давление смеси идеальных газов равно сумме их парциальных давлений, или

Pi=Pyi  или P=∑Pi

Pi – парциальное давление i-го газа, Па

P – давление смеси идеальных газов, Па

Активность компонента раствора через коэффициент активности

ai= γixi

Активность компонента раствора через давление пара над чистым веществом

ai= pipiчист

ai – активность компонента,

γi – рациональный коэффициент активности,

pi – парциальное давление [Па],

piчист – давление пара над чистым веществом [Па].

Модель Вильсона

Выражения для коэффициентов активности

lnγ1= -lnx1+ Λ12x2+x2(Λ12x1+Λ12x2-Λ21x2+Λ21x1)

lnγ2= -lnx2+ Λ21x1+x1(Λ12x1+Λ12x2-Λ21x2+Λ21x1)

Выражения параметров модели Вильсона

Λ12= v2Lv1Lexp⁡(-a12RT)

Λ21= v1Lv2Lexp⁡(-a21RT)

Избыточная энергия Гиббса по модели Вильсона

gERT= -x1lnx1+Λ12x2-x2ln⁡(x2+Λ21x1)

Модифицированное уравнение Рэкетта

vL=RTcPc*ZRA[1+1-Tr27]

Параметр Рэкетта

ZRA = 0,29056 – 0,08775ω

Расчет ацентрического фактора температуры

Tr= TTc

Λ12, Λ21 – параметры модели Вильсона,

v1L, v2L – молярные объёмы чистых жидких компонентов,

Tc – критическая температура, К

Tr – ацентрический фактор температуры,

Pc – критическое давление, Па

ZRA – ацентрический фактор,

R – универсальная газовая постоянная, 8,314, Дж·К⁻¹·моль⁻¹

T – температура, К

gE- избыточная энергия Гиббса, Дж/моль

Ход решения

Код приложен к отчету.

В первую очередь мы считаем давление насыщенного пара (2шт.) по формуле ln Pi0= [(A - B)/ (T + C)], где A, B, C – справочные коэффициенты, T – температура в Кельвинах, Pi0 – давление паров чистых жидкостей в мм. рт. ст.

Затем считаем гаммы для точек-1(х1, у1) и точек-2(х2=1-x1, у2=1-y1). Считаем избыточную мольную энергию Гиббса по формуле  gE=RT(x1ln γ1+x2ln γ2)

Далее: параметр Рэкетта ZRA, ацентрический фактор температуры Tr, молярные объемы чистых жидких компонентов vL, параметры модели Вильсона Λ12 и Λ21.

Минимизируем функцию SUM[abs(gE_exp – gE_Wilson)] по параметрам модели Вильсона α12 и α21 (x0 = [α120 α210] = [10000; 5000])

Получили:

Параметры альфа модели Вильсона равны [7004.08821236, -3717.80574164]

Найдя нужные параметры, альфа, вычисляем избыточную энергию по модели Вильсона

Находим давление в газовой фазе, а также yi с помощью закона Дальтона.

yi= Pi0γixiP

Строим P-x и y-x диаграмму

Результаты расчетов

В результате мы получили константы в модели Вильсона и y-x и P-x диаграммы.

Параметры модели Вильсона равны [7004.08821236, -3717.80574164]

Диаграммы: