Список вопросов к коллоквиуму по ЦМФХС (2023)

- Термодинамическая система. Открытые, закрытые, изолированные системы. Термодинамический процесс. Какие Вы знаете изопроцессы?

- Какие Вы знаете изопроцессы? Какие переменные в них постоянны? Эти переменные экстенсивные или интенсивные? Из каких процессов состоит цикл Карно?

- Первое начало термодинамики – формулировки. Как связаны внутренняя энергия и энтальпия? В каких условиях изменение энтальпии равно количеству теплоты?

- Нарисуйте цикл Карно. КПД теплового двигателя, работающего по циклу Карно. Почему он всегда меньше единицы?

- Второе начало термодинамики – формулировки. Чем отличается обратимый процесс от необратимого с точки зрения изменения энтропии?

- Понятия компонента, фазы. Чем отличается компонент от фазы? Каким уравнением они связаны? Что такое число степеней свободы? Чему оно равно в тройной точке для воды?

- Что такое тройная точка воды? А критическая точка? Сколько фаз может сосуществовать для однокомпонентной системы одновременно? Каким уравнением это определяется?

- В чем отличие интенсивных параметров от экстенсивных? Могут ли функции состояния быть экстенсивными? Приведите пример.

- Функции состояния и функции процесса. Поясните отличия и приведите примеры. Перечислите экстенсивные функции состояния. Относится ли к ним энергия Гиббса?

- Какие переменные называют естественными? В каких системах направление процесса указывает изобарно-изотермический потенциал? Приведите естественные переменные для изобарно-изотермического потенциала.

- Нарисуйте квадрат Борна, приведите выражения 4х термодинамических потенциалов и условия, в которых эти функции являются собственно потенциалами, указывающими направленность процесса.

- Запишите уравнение Кирхгофа с учетом фазовых переходов. Почему в уравнении несколько слагаемых? Может ли быть только два слагаемых? При каких условиях?

- Полиномы NASA: их структура. Вычисление каких трех термодинамических функций можно осуществить с помощью полиномов NASA? В каких единицах получаем ответ?

- Закон Гесса и его следствия. Одно из следствий пояснить на примере реакции для метана.

- Расчет стандартного изменения энергии Гиббса в химической реакции. Как связано изменение энергии Гиббса в химической реакции при постоянных T, p и стандартное изменение энергии Гиббса в химической реакции – приведите формулу и пояснения всех обозначений.

- В каких единицах рассчитывается энтропия? Какое начало термодинамики позволяет вычислить абсолютное значение энтропии? Всегда ли энтропия при 0 K равна нулю? Как связаны энергия Гиббса, энтропия и энтальпия?

- Есть бинарная система этанол- вода, 40 мол. % воды. Укажите растворитель и растворенное вещество. Идеальна ли эта система? Почему? На какие два состава можно разделить систему путем многократной перегонки при стандартном давлении?

- Закон Рауля. Для каких систем он справедлив? P-x фазовая диаграмма для систем, соответствующих и не соответствующих закону Рауля (нарисовать два примера).

- Фазовые диаграммы P-x, T-x, y-x. Нарисуйте примеры для идеальных систем с положительным и отрицательным отклонением.

- Что такое азеотроп? В каких системах он может наблюдаться? Приведите пример фазовой диаграммы P-x или T-x для системы с азеотропом. Поясните второй закон Коновалова с помощью нее.

- Как по фазовой диаграмме определить состав каждой из фаз пар-жидкость в точке азеотропа - нарисуйте пример, объясните. В каком случае мы можем найти массовый состав, а в каком – мольный?

- Что такое правило рычага? Нарисуйте пример фазовой диаграммы в координатах T-x для идеальной смеси, и покажите, как определять состав по этому правилу для двухфазной области.

- Понятия активности и фугитивности. Какие три подхода Вы знаете для расчета парожидкостного равновесия в многокомпонентных системах? В чем их разница?

- Для каких систем применяется понятие сжимаемости? Чему равен коэффициент сжимаемости идеального газа? Почему кубические уравнения состояния так называются? Нарисуйте P-V диаграмму состояния для реальных газов.

- Запишите основное уравнение для мольной доли компонента в паровой фазе в подходе «модель активности + идеальная паровая фаза». Объясните алгоритм расчета парожидкостного равновесия с моделью Вильсона (только этапы, без формул).

- Какие растворы называют идеальными (укажите три критерия)? В чем отличие реальных растворов от идеальных на молекулярном уровне? Как это проявляется в уравнениях для химического потенциала? Закон Рауля для реальных растворов.

- Как по T-x диаграмме для бинарной смеси определить, какой из двух компонентов – более низкокипящий? Первый закон Коновалова. Проиллюстрируйте однократную перегонку бинарной смеси на T-x диаграмме, и поясните применение первого закона Коновалова к этой ситуации.

- Что такое сверхкритическое состояние вещества? Критические давление и температура – приведите диаграмму для CO2, поясните эти понятия.

- Трехкомпонентные системы с двумя несмешивающимися жидкостями. Коэффициент разделения. Где он применяется?

- Что такое молярность и моляльность? Уравнение Антуана, для чего используется.

- Изотерма Вант-Гоффа и произведение текущих активностей, объяснить все входящие величины. Как связана константа равновесия со стандартным значением изменения энергии Гиббса?

- Определение направления протекания реакции при постоянных T, p. Когда произведение текущих активностей в используемых формулах может быть заменено на произведения концентраций?

- Константа равновесия по мольным долям, активностям, концентрациям, числам молей. Какая константа равновесия в общем случае связана со стандартным значением изменения энергии Гиббса? Запишите уравнение связи.

- Расчет равновесного состава смеси по константе равновесия (на примере реакции A + B = C).